Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

dla zamówienia pn.: “Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem”
w ramach realizacji projektu Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. SERWER - 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | - Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19” - W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 2U wyposażona w szynę montażową oraz z możliwością instalacji mininimum 24 dysków 3.5” - Obudowa wyposażona w panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. - Serwer musi umożliwiać zdalny dostęp do informacji diagnostycznych oraz zarządzania podstawowymi komponentami (m.in. procesor, pamięć, dyski, zasilanie, temperatura) za pośrednictwem dedykowanego interfejsu zarządzającego - System zarządzania serwerem powinien umożliwiać monitorowanie i konfigurację z poziomu urządzeń mobilnych przy użyciu standardowych protokołów komunikacyjnych (np. BLE lub Wi-Fi). |
| Płyta główna | - Przystosowana do pracy ciągłej - Płyta główna z możliwością montażu dwóch procesorów. - Obsługa procesorów 32 rdzeniowych. - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci, cztery sloty pozostawione puste. - Płyta główna powinna obsługiwać min. 1,5TB pamięci DDR5 ECC RAM. - Płyta główna powinna posiadać zintegrowany aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v.2.0). - Płyta główna musi być dedykowana do oferowanego modelu serwera, zapewniać pełną kompatybilność ze wszystkimi jego komponentami, wsparcie producenta serwera w zakresie aktualizacji firmware oraz obsługę serwisową. |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | - Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, min. taktowanie bazowe 2.5GHz, klasy x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 328 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego serwera lub „rodzinie” serwera tej samej generacji. - Oferent winien wskazać w ofercie model proponowanych procesorów. - Współczynnik TDP nieprzekraczający 185 W na procesor - Obsługa pamięci DDR5-4800 - Data wydania nie wcześniej niż 2023 r. |
| Karta graficzna | - Pamięć VRAM minimum 24GB GDDR6 - Minimum złącze PCIe Gen4 - Obsługa AI/ML - Szerokość magistrali pamięci 192-bit |
| RAM | - Minimum 384GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, ECC - Serwer musi obsługiwać technologie zabezpieczenia pamięci: Patrol Scrubbing, Demand Scrubbing, Permanent Fault Detection (PFD) |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Minimum 8 GB cache - Obsługa SAS do 24 Gb/s na port - Zgodny z PCIe Gen5 - Mechanizm podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania |
| Dyski twarde | - Zainstalowane 10 dysków SATA o pojemności min. 20TB każdy, Hot-Plug w ramce 3,5“ - Zainstalowane 2 dyski SSD 24Gb/s o pojemności min. 1.9TB każdy, Hot-Plug w ramce 3,5“ - Zainstalowane 2 dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug, sprzętowy RAID 1, obsługa rozruch sytemu |
| Gniazda PCI | - Min. pięć gniazd PCIe w tym minimum trzy x16 pełniej wysokości |
| Interfejsy sieciowe | - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet BaseT - 2 interfejsy sieciowe 25Gb/s SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port USB z przodu obudowy - port VGA Nie dopuszcza się stosowania konwerterów lub przejściówek. |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| Wentylatory | - Redundantne, zarządzalne, Hot-Plug - Muszą zapewniać odpowiedni przepływ powietrza dla wszystkich komponentów serwera |
| Zasilacze | - 2 x zasilacz Hot-Plug w pełni redundantne min. 1400W każdy - Zasilanie musi obsługiwać pełną konfigurację serwera |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Serwerowy system operacyjny najnowszej stabilnej wersji, przeznaczony do pracy w środowisku domenowym, umożliwiający uruchamianie usług katalogowych, usług sieciowych oraz hostowanie aplikacji serwerowych. - Wymagania minimalne: - Licencjonowanie per core, obejmujące wszystkie fizyczne rdzenie procesora serwera, umożliwiające uruchomienie co najmniej dwóch instancji systemu w środowisku fizycznym lub wirtualnym. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji umożliwiający tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych oraz migrację maszyn wirtualnych bez ich zatrzymywania. - Usługi katalogowe zgodne z LDAP, umożliwiające uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych i zarządzanie uprawnieniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego. - Mechanizmy centralnego zarządzania politykami konfiguracji stacji roboczych (równoważne do polityk grupowych). - Wbudowane usługi sieciowe: DNS (z obsługą DNSSEC) i DHCP. - Wbudowany serwer WWW umożliwiający uruchamianie aplikacji internetowych w technologii równoważnej do ASP.NET. - Wbudowane centrum certyfikatów (PKI) umożliwiające wystawianie i zarządzanie certyfikatami. - Mechanizmy klastrowania i wysokiej dostępności dla usług serwerowych i środowisk wirtualnych. - System plików z obsługą migawek, kompresji danych i list kontroli dostępu (ACL). - Zintegrowana zapora sieciowa z możliwością definiowania reguł. - Pełna lokalizacja interfejsu użytkownika na język polski oraz dostęp do narzędzi administracyjnych. - Możliwość zdalnej administracji i dystrybucji aktualizacji w sieci lokalnej. |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera. - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: - Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej - Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym - Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze - Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT. |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver według normy wprowadzonej w 2019 roku. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. |
| Wsparcie techniczne producenta | - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera, realizowany poprzez podanie na stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link do strony. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji producenta i możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. - Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie Producenta (dla krytycznych zgłoszeń serwisowych) - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. |
| Wyposażenie | - Osiem sztuk wkładek 25Gb/s SFP28 LC kompatybilnych z kartą dostarczoną z serwerem |

2. Integracja oprogramowania archiwizacji:

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych w systemie klient-serwer, umożliwiające wykonywanie backupów plików i pełnych obrazów dysków. Działające na stacjach roboczych i serwerach, a także posiadający interfejs webowy do zarządzania kopiami zapasowymi.

| Kluczowe funkcje | Charakterystyka - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typy archiwów | Plikowe: - Możliwość wykonywania pełnych i przyrostowych kopii plików - Deduplikacja na poziomie serwera - Możliwość wykluczania plików według wzorców - Obsługa NTFS ACL Obrazy dysków: - Tworzenie pełnych i różnicowych obrazów dysków - Obsługa Windows (VSS) i Linux (DD+LVM snapshot) - Możliwość przywracania obrazu na inną maszynę - Obsługa kompresji i deduplikacji - Usuwanie starych backupów według polityk retencji |
| Zarządzanie archiwizacją | - Archiwizacja w tle, działający bez przerywania pracy użytkownika - Archiwizacja ręczna i automatyczna według harmonogramu - Możliwość wykonywania zadania tylko przy określonym obciążeniu systemu - Definiowanie polityk retencji (liczba pełnych/przyrostowych kopii) - Możliwość archiwizacji backupów poza lokalny serwer - Możliwość integracji z magazynami chmurowymi - Przywracanie pojedynczych plików przez interfejs webowy - Przywracanie pełnych obrazów dysków - Możliwość bootowania obrazu jako VM - Obsługa PXE do przywracania systemu po awarii |
| #### Interfejsy zarządzania | - Panel Webowy – dostęp do konfiguracji, statystyk, logów - CLI – polecenia do zarządzania serwerem i klientami - REST API – integracja z innymi systemami |
| Zabezpieczenia | - Szyfrowanie transmisji danych (TLS) - Możliwość szyfrowania backupów - Kontrola dostępu użytkowników - Statystyki wykorzystania miejsca na dysku, logi zdarzeń i audyt - Autoryzacja użytkowników przez LDAP - Możliwość monitorowania systemu przez Zabbix, Prometheus - Powiadomienia e-mail |
| Obsługiwane systemy plików | Możliwość obsługi: - Windows: NTFS - Linux: EXT4, XFS, Btrfs, LVM Snapshots - MacOS: HFS+ |
| Obsługiwane platformy | Możliwość obsługi: - Serwer: Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL), Windows Server - Klient: Windows (7, 10, 11, Server 2012+), Linux, macOS |
| Licencjonowanie | - Open-Source (licencja darmowa, GPLv3) - Brak narzuconych ograniczeń ilościowych dotyczących aplikacji zainstalowanych i centralnie zarządzanych na stacjach roboczych |

### 3. Specyfikacja wdrożenia i konfiguracji oprogramowania archiwizacji

Wdrożenie i skonfigurowanie systemu archiwizacji w środowisku wirtualizacji funkcjonującym w sieci z NAT oraz segmentacją. Projekt ma obejmować instalację serwera backupu, konfigurację ustawień archiwizacji, tworzenie dedykowanych grup archiwizacji dla różnych typów urządzeń (stacje robocze, serwery) oraz integrację i testy na wybranych urządzeniach klienckich.

Firma zewnętrzna, która zostanie wyłoniona do realizacji projektu, powinna wykonać następujące czynności:

### Przygotowanie środowiska i instalacja oprogramowania

- Analiza infrastruktury:

  - Przegląd aktualnego środowiska sieciowego, w tym konfiguracji NAT i segmentacji sieci.

  - Weryfikacja wymagań sprzętowych oraz zgodności serwera z systemem wirtualizacji.

- Instalacja systemu:

  - Instalacja i konfiguracja dedykowanego systemu operacyjnego pod oprogramowanie archiwizujące w środowisku wirtualizacji.

  - Aktualizacja systemu oraz instalacja wymaganych zależności (np. pakiety sieciowe, narzędzia administracyjne).

  - Dostosowanie konfiguracji do pracy w środowisku produkcyjnym.

- Instalacja oprogramowania:

  - Dodanie odpowiednich repozytoriów.

  - Instalacja serwera aplikacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych komponentów (backend, interfejs webowy, narzędzia administracyjne, moduł przywracania przez LAN).

  - Weryfikacja poprawności instalacji i działanie podstawowych funkcji.

### Konfiguracja Środowiska Sieciowego

Konfiguracja NAT i segmentacji:

  - Dostosowanie ustawień oprogramowania do pracy w środowisku z NAT – zapewnienie odpowiedniej komunikacji między klientami a serwerem backupu.

  - Konfiguracja routingu oraz reguł firewall, umożliwiających komunikację między segmentami sieci (segmentacja dla stacji roboczych, serwerów, oraz innych dedykowanych urządzeń).

  - Dokumentacja zastosowanych rozwiązań sieciowych w kontekście bezpieczeństwa i wydajności.

### Konfiguracja Ustawień Archiwizacji

- Ustalenie domyślnych ustawień backupu:

  - Konfiguracja harmonogramów wykonywania kopii zapasowych (pełnych, przyrostowych, różnicowych).

  - Ustalenie polityk retencji danych (liczba kopii, okres przechowywania).

  - Definicja ustawień kompresji i deduplikacji danych.

- Tworzenie grup archiwizacji:

  - Utworzenie dedykowanych grup konfiguracji dla:

    - Stacji roboczych

    - Serwerów

    - Urządzeń/stanów specyficznych (np. systemy krytyczne, maszyny wirtualne)

  - Ustalenie specyficznych ustawień dla każdej grupy, takich jak:

    - Częstotliwość backupu

    - Harmonogramy uruchamiania

    - Parametry bezpieczeństwa (szyfrowanie, autoryzacja)

### Integracja Klientów

Proces integracji stacji roboczych:

  - Przygotowanie i dystrybucja niezbędnych pakietów klienckich oprogramowania.

  - Automatyczna konfiguracja lub ręczna instalacja agenta backupu na stacjach roboczych i serwerach.

  - Weryfikacja połączeń między klientami a serwerem backupu.

  - Utworzenie dokumentacji konfiguracji klienta, zawierającej procedury rozwiązywania problemów oraz aktualizacji.

### Testy i Wdrożenie Pilotażowe

- Testy funkcjonalne:

  - Przeprowadzenie testów poprawności działania backupów (uruchomienie pełnego cyklu backupu i przywracania danych) na wybranych stacjach roboczych i serwerach.

  - Testy integracji w środowisku sieciowym (weryfikacja komunikacji przez NAT i pomiędzy segmentami sieci).

  - Monitorowanie wydajności oraz identyfikacja potencjalnych problemów (np. czas backupu, obciążenie sieci).

- Wdrożenie pilotażowe:

  - Wdrożenie rozwiązania na kilku przykładowych urządzeniach (stacje robocze i serwery) w celu oceny działania rozwiązania w warunkach produkcyjnych.

  - Zebranie uwag oraz wprowadzenie ewentualnych korekt konfiguracji.

  - Opracowanie raportu z wyników testów, zawierającego rekomendacje oraz potwierdzenie spełnienia wymagań.

### Wymagania wirtualizacji

Serwer oprogramowania:

  - Dostosowanie parametrów serwera wirtualizacji do wymagań wskazanych zasobów archiwizacji.

  - Wdrożenie dostępu passthrough dla urządzeń w wirtualizacji

  - Skonfigurowanie i zastosowanie SSD/NVMe dla buforowania zapisów, jeśli przestrzeń backupowa opiera się na HDD.

### Wymagania Sieciowe

- Konfiguracja NAT umożliwiająca komunikację z klientami znajdującymi się w różnych segmentach sieci.

- Wdrożenie polityk bezpieczeństwa, w tym reguł firewall i systemu IDS/IPS.

- Zapewnienie wydajnej komunikacji między segmentami sieci zgodnie z dokumentacją.

### Wymagania Systemowe i Programowe

- System operacyjny: dedykowany dla oprogramowania archiwizacji (wersja LTS).

- Oprogramowanie: Server archiwizacji (wersja zgodna z dokumentacją producenta).

- Zależności: Wymagane biblioteki i narzędzia systemowe zgodne z oficjalną dokumentacją oprogramowania.

### Dokumentacja i Raportowanie

Firma zewnętrzna zobowiązana jest do:

- Przygotowania pełnej dokumentacji wdrożenia, zawierającej konfigurację serwera, ustawień sieciowych oraz konfiguracji backupów.

- Udokumentowania procesu integracji klientów wraz z opisem ewentualnych problemów oraz ich rozwiązań.

- Sporządzenia raportu końcowego z testów funkcjonalnych oraz wyników wdrożenia pilotażowego.

- Przekazania szczegółowej instrukcji administracyjnej dla dalszej obsługi systemu przez zespół IT firmy.

### Kryteria Akceptacji

Projekt wdrożenia systemu archiwizacji zostanie uznany za zakończony pomyślnie po spełnieniu następujących kryteriów:

- Pełna instalacja i konfiguracja serwera backupu.

- Działanie systemu backupu w środowisku sieciowym z NAT oraz segmentacją potwierdzone testami.

- Utworzenie i wdrożenie dedykowanych grup archiwizacji wraz z domyślnymi ustawieniami.

- Pomyślna integracja agentów backupu na wybranych stacjach roboczych i serwerach.

- Udokumentowany przebieg testów oraz wdrożenia pilotażowego, potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań.

### Harmonogram Wdrożenia

Wdrożenie powinno zostać zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem, obejmującym:

- Faza przygotowawcza: Analiza środowiska, przygotowanie dokumentacji i planu wdrożenia.

- Faza instalacyjna: Instalacja i konfiguracja zwirtualizowanego serwera oraz oprogramowania.

- Faza konfiguracyjna: Konfiguracja sieci, ustawień archiwizacji i grup backupowych.

- Faza integracji: Instalacja agentów backupu na klientach, testy połączeń.

- Faza testowa: Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wdrożenia pilotażowego.

- Faza dokumentacyjna: Opracowanie raportu końcowego.

- Ramy Wsparcia Technicznego dla systemu archiwizacji

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego obejmującego:

- Konsultacje techniczne dotyczące konfiguracji, działania i eksploatacji systemu archiwizacji.

- Diagnozę i analizę zgłoszonych usterek, błędów działania lub nieprawidłowości.

- Usuwanie błędów konfiguracyjnych oraz doradztwo w ich zapobieganiu.

- Aktualizacje Servera oraz Klientów, w zakresie wersji stabilnych.

- Pomoc w odtwarzaniu danych z kopii zapasowych na żądanie Zamawiającego.

- Weryfikację spójności i integralności danych backupowych, na podstawie dostępnych mechanizmów systemu.